| DG H&WB – SLPPT 19 |  |  | INTERNAL USE i 25-00175331 ¦ 2025-10-24 0 Ligne d'archive : 158 Annexe(s): 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ü Cdt DANSART Ludovic Ludovic.Dansart@mil.be |  |  |
|  | ! Sgt Drolinvaux Marie.Drolinvaux@mil.be |  |  |
| Liste des destinataires : Annexe Z |  |  |  |
| [Title]Analyse de risque sur l’augmentation en Pers des blocs E2-4-6-7-8 ainsi que les T18-19-22-23-26-27-28 |  |  |  |
| Références : voir Ann Y |  |  |  |
| Veuillez trouver ci-dessous l’analyse de risque sur l’augmentation en Pers des blocs E2-4-6-7-8 ainsi que les T18-19-22-23-26-27-28 |  |  |  |

- Dans le cadre de la note MITS 25-00088011, le Commandant de Quartier est chargé d’évaluer la capacité d’hébergement de l’École d’infanterie. Le service SLPPT02 est sollicité pour analyser la possibilité d’augmenter l’accueil dans les blocs E2, E4, E6, E7, E8 et les blocs T18-19-22-23-26-27-28.

Synthèse sur la capacité d’accueil des blocs :

Actuellement, sur base de l’analyse en Ann A, nous conseillons :

- Au niveau des blocs E :

- De conserver les chambres individuelles équipées d’un sanitaire pour une personne.

- D’augmenter la capacité des chambres individuelles sans sanitaire à deux personnes.

- Au niveau des blocs T :

- D’augmenter les chambres à huit personnes.

Pour ce faire, nous recommandons principalement :

La mise en place et le suivi d’un plan légionellose,

De contrôler la conformité légale des blocs au niveau de la potabilité de l’eau, de la centrale incendie, de l’éclairage de sécurité et des installations électriques,

De placer des capteurs de CO² dans les chambres qui seront augmentés afin de prendre des mesures organisationnelles en cas de dépassement de la norme des 900ppm,

De placer une porte de secours niveau du rez-de-chaussée E4,

Pour l’utilisation des douches et des lavabos, d’organiser une rotation des pelotons par tranche horaire afin d’éviter un temps d’attente trop long et une baisse de la capacité en eau chaude,

De placer une boîte de secours par étage,

De planifier un exercice d’évacuation incendie le premier jour de chaque nouvelle incorporation.

Suggestions :

- Une extension de la capacité de logement peut être envisagée à condition que les bâtiments fassent l’objet d’une rénovation visant à améliorer la qualité de l’air, notamment par l’installation d’un système de ventilation mécanique ou l’achat de conteneurs logements.

Liste des annexes

| Documents complémentaires |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Ludovic DANSART
Capitaine-commandant
Conseiller en Prévention Niv 1
Chef de service SLPPT 19/SLPPT 02

Annexe A : Documents complémentaires	(top)

- AR « sur la capacité d’accueil de certains blocs au quartier général Bastin » :

Annexe Y : Références

Références (top)

- Code du bien-être au travail

- ACWB-APG-WRKPR-001_F_E001_R002.pdf (mil.intra) : Politique de la Défense en matière de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail

- ACWB-SPS-WRKPR-008_F_E002_R001.docx (mil.intra) : Traitement des accidents dans le cadre du bien-être au travail

- Directive pour les inspections complémentaires

- DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001_F_E004_R000.docx (mil.intra) : Contrôles et inspections réglementaires des équipements de travail

- ACWB-GID-WRKPR-006_F_E001_R000.docx (mil.intra) : Directives pour établir les fiches de poste de travail

- DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 : Sécurité incendie dans les infrastructures militaires

- DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 : La prévention contre la légionellose au sein de l’infrastructure territoriale de la Défense – Mesures et Responsabilités

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd Quartier général Bastin |
| Info | AMT MEF |
|  | SLPPT19 et SLPPT02 |
|  | Comd Ecole Infanterie |
|  | Président CCB 02 |