| 29BnLog – Cel Preventie |  |  | INTERN GEBRUIK 21-50207943 2021-10-28 151 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol CONSTANDT Peter Peter.Constandt@mil.be |  |  |
|  | Adjt VANDEPAER Daniel DANIEL.VANDEPAER@mil.be |  |  |
| Comd 10CieRavTpt + Bijl Z |  |  |  |
| Bijkomende periodieke Ctl van een Rolbrug door EDTC Fa VEOLIA_29BnLog. Betreft: ·Verslag dd 22Okt2021. |  |  |  |
| Bijl Y |  |  |  |
| Synthese: Ons Comdo en het hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een bijkomende uitgevoerde periodieke controle van een Rolbrug in Kw Den Troon. |  |  |  |

Op 22Okt2021 voerde het EDTC Fa VEOLIA een bijkomende driemaandelijkse + jaarlijkse periodieke Ctl uit van de Rolbrug LR13010A005 type STANDAERT YALE in Dep Kl III in Kw Den Troon Grobbendonk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens Art in Ref 2. De agent-onderzoeker viseert onder volgende controles:

Rolbruggen, driemaandelijkse Ctl enkelspoor + takel:

Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.

Functionele werking van remmen en loopbegrenzers.

Algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet verwisselbare hijsmiddelen (kabels, kettingen, schijven en haken).

Rolbruggen, jaarlijkse Ctl enkelspoor + takel:

Functionele werking van lastbegrenzer.

Algemene staat van onderdelen, geraamten, mechanismen en rolbanen.

Bij het onderzoek werd niets abnormaals vastgesteld. Het toestel mag verder gebruikt worden.

In Bijl A vindt U het verslag van de bijkomende gecontroleerde Rolbrug.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Bijlage |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Peter CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

Referenties (top)

- DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen.

A.R.A.B. Art 283bis.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | BMR |
|  | *29BNLOG-FRONTDESK |
| Info | 2IC |
|  | *DGHWB-NORTH_EAST-LDPBW05 |
|  | Offr LPP |