- Données générales:

| Sujet | Corps de garde Philippeville - visite le 18/10/2022 |
| --- | --- |
| Unité | 2W TAC – Gp DS |

- Cadre légal:

| Réf 1 | Code du bien-être au travail | LIEN |
| --- | --- | --- |

- Situation

Le 2WTAC va ouvrir un nouveau corps de garde, pour une durée d’environ 3 ans, afin de faciliter l’entrée et la sortie des camions pour les travaux dans la zone F35. Les heures d’ouverture sont 5hr-23Hr. En temps normal, il y a minimum 3 Pers qui vont travailler dans la zone : 1 qui reste dans le containeur, 1 planton et 1 qui peut donner un renfort au planton en cas de besoin.  L’avis du SLPPT a été demandé avant l’ouverture de ce corps de garde.

- Observations

  - Il était impossible d’ouvrir la porte de derrière qui fait fonction de sortie de secours, suite au stockage des matériaux de construction ;

  - L’escalier prévu pour rentrer dans le bâtiment est fait en palettes de bois. Ceci peut être très glissant en cas de pluie ou en cas de gèle ;

  - Il n’y a pas d’abri prévu pour le planton à l’extérieur ;

  - Le papier essuie-mains pour le sanitaire n’était pas encore disponible lors de notre visite ;

  - Des éclairages mobiles sont présents sur le site. Les modes d’emploi ne sont pas disponibles ;

  - L’arbre derrière le conteneur a des branches mortes qui risquent de tomber lors d’une tempête ;

  - Le Pers aimerait avoir un AED ;

  - Absence d’une trousse de premiers soins.

- Avis

Le SLPPT10 conseille donc de :

  - De libérer la sortie de secours ;

  - De remplacer l’escalier en palettes par un escalier stable et antidérapant.

  - D’installer une guérite avec chauffage pour la personne qui fait la garde à l’extérieur afin qu’elle ne soit pas en contact direct avec le sol et qu’elle soit protégée contre le froid et les intempéries ;

  - D’installer un distributeur de papier essuie-main dans le sanitaire;

  - D’installer les éclairages de façon que tout la zone soit éclairée. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d’avoir un éclairement d’au moins de 50 Lux dans la zone à l’extérieur du bâtiment. Le SLPPT peut être contacté afin de prendre des mesures quand le corps de garde sera fonctionnel.

Le mode d’emploi de l’éclairage doit être à la disposition du Pers.

  - Une demande de travail doit être introduite au 1 Ech Infra afin de couper les branches mortes.

  - Le médecin de travail a donné comme avis que la présence d’un AED n’est pas nécessaire vu la distance entre les 2 corps de garde.

  - Une demande pour obtenir une trousse de premiers soins doit être introduite auprès du médecin de travail.

Une revisite doit être prévue début 2023 après quelques mois d’utilisation. Le SLPPT se charge de la programmer dans le calendrier des visites des lieux de travail 2023.