| LA DEFENSE - Inspectorate for Labour and Environment |  |  | DIFFUSION RESTREINTE i 24-00007166 ¦ 2024-01-31 0 965 Annexe(s) : 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ü CSG CORSTJENS Marc Marc.Corstjens@mil.be |  |  |
|  | ! AT2 ALTAN Aylin Aylin.Altan@mil.be |  |  |
| Au Comd 2 W Tac |  |  |  |
| FLORENNES – Base J. OFFENBERG – 2 W Tac – Inspection proactive du bien-être au travail |  |  |  |
| Ref : voir Annexe Y |  |  |  |
| Rapport de l’inspection proactive du bien-être au travail menée le 19 Dec 23 au 2 W Tac à Florennes. |  |  |  |

Suite aux Ref 3 à 5, ILE-L a effectué le 19 Dec 23 une inspection proactive du bien-être au travail au 2 W Tac. Vous trouverez en Ann A le rapport de cette inspection.

Les observations mentionnées dans le rapport en Ann A sont le résultat des constatations faites par les inspecteurs le jour de l’inspection. Il est possible que certains manquements constatés ne soient pas de la compétence du Comd 2 W Tac. Il est néanmoins attendu de sa part qu’il prenne en première instance les mesures adéquates en vue de l’élimination ou de la réduction des risques pour le Pers de l’unité.

Le Comd 2 W Tac est le seul destinataire pour action du présent rapport. Il lui appartient d’en transmettre une copie au SLPPT concerné, au conseiller en prévention – médecin du travail de la Cel AMT, au conseiller en prévention pour les aspects psycho-sociaux de l’Ant PsySoc concernés et, en application de l’Art II.7-14 du Code en Ref 1 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de le porter à la connaissance des membres du CCB compétent.

Liste des annexes : (top)

| Rapport d'inspection du bien-être au travail |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |

Marc CORSTJENS, Lic.
Conseiller Général
Directeur Inspection du Travail et de l’Environnement

Rapport d’inspection du bien-être au travail

Objet :	FLORENNES – Base J. OFFENBERG – 2 W Tac - Inspection proactive du bien-être au travail

| Ref : | - ILE-APG-ORG-001 du 01 Aou 22 - Note ILE 23-50189974 du 25 Oct 23 |
| --- | --- |

Date d’inspection :	19 Dec 23

Présents :	Col Avi BEM KAMENSKY (Comd 2 W Tac)

LtCol HODY (Comd GPM)

LtCol LOUVRIER (OSDS)

LtCol MESMAEKER (Comd GPV)

Cdt MAQUA (Infra)

Cdt FINET, Ing. (UTE Florennes)

Cdt d’Avi VERAST (Chef SLPPT 10)

Adjt HERMANS (SLPPT 10)

1SgtMaj MINGOIA (GPM - Comdt – OPS-TRG - BQM)

1Sgt GUILLAUME (Resp Engins de levage)

1CplChef MARTIN (DG H&WB Psy Soc – PC)

CSR HOUREZ, Ing. (ILE-L/T)

Dr CASTELEIN (ILE-L/M)

AT2 ALTAN, Ing. (ILE-L/T)

Premier chapitre : aspects ORGANISATIONNELS

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| I.1 Acteurs du bien-être au travail | - Le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail (CPMT) ne participe pas systématiquement aux visites annuelles approfondies des lieux et postes de travail. - Ni le SLPPT ni l’unité n’ont reçu de rapport annuel propre à l’unité de la Cel AMT. - Points positifs : - le rapport annuel du SLPPT 10 comporte le tableau reprenant les engins, et installations devant être contrôlés par un Service Externe de Contrôle Technique (SECT) ; - l’unité et le SLPPT 10 disposent de l’inventaire des produits dangereux ainsi que des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) et ce dernier a été transmis à la Cel AMT compétente (voir également remarque rubrique I.5). |
| I.2 Planification de la prévention | - Les nouveaux membres du Pers reçoivent un briefing d’arrivée, mais celui-ci doit encore être revu à la lumière de la directive DGHR-SPS-WELCOME-001 du 23 Mar 21. - Les éclairages de secours n’ont pas encore tous fait l’objet de leur contrôle. L’inventorisation de ces éclairages de secours est en cours. - Points positifs : - le contrôle du fonctionnement des hydrants et des extincteurs est organisé et a lieu selon la périodicité prévue ; - l’unité dispose de plusieurs secouristes formés et leur recyclage est régulièrement organisé ; - les coordonnées des trois Conseillers en Prévention (Aspects Psycho-sociaux (CPAP), CPMT et SLPPT) sont systématiquement communiquées aux nouveaux arrivants ; - l’unité dispose de la liste du personnel soumis à la surveillance médicale reprenant également les codes de risque liés à la fonction, cette liste a été mise à disposition du CPMT (voir également remarque rubrique I.5). |
| I.3 Système dynamique de gestion des risques (SDGR) | - Point positif : - il existe, pour les activités pour lesquelles du Pers perçoit une allocation, une AR dont il ressort que les risques ont été réduits autant que possible. |
| I.4 Contrôles par des services externes et exploitation des rapports | - Point positif : - l’unité et le SLPPT 10 disposent d’une liste exhaustive et à jour, des engins, installations et EPI devant être contrôlés par un SECT. Les rapports des contrôles sont exploités et analysés par l’unité. |
| I.5 Aspects médicaux spécifiques (agents physiques, chimiques et biologiques …) | - Le CPMT n’a pas formulé d’avis relatif à l’inventaire des produits dangereux ni à l’inventaire des produits CMR, inventaires par ailleurs, tous deux tenus à jour par l’unité et le SLPPT 10. - Les difficultés constatées lors des précédentes inspections proactives du bien – être au travail des 28 Aou 18 et 22 Oct 19 pour organiser les examens médicaux préventifs ne sont toujours pas résolues. En ce qui concerne les visites périodiques obligatoires, la priorité est donnée aux aptitudes Med Cat Ops et pas aux visites périodiques légales relatives aux risques (produits dangereux, champs électromagnétiques, etc) inhérents aux postes de travail occupés par les membres du Pers. - Points positifs : - les fiches SDS ainsi que des fiches d’instructions écrites de sécurité simplifiées sont disponibles pour la plupart des produits dangereux présents au sein de l’unité (voir néanmoins remarque au point II.c.1 ci-dessous) ; - l’unité dispose d’un inventaire d’amiante régulièrement mis à jour et le Ctl visuel a bien lieu annuellement ; - l’unité dispose du plan de gestion de la légionnelle permettant le recensement et le suivi des différents contrôles. |
| I.6 Aspects techniques spécifiques | - Points positifs : - ILE prend acte que le document de protection contre les explosions (DPCE) a été actualisé suite au réaménagement du G68; - en vue de l’arrivée des F-35, la base aérienne est en profonde transformation, différents chantiers sont en cours simultanément. Bien qu’au démarrage les interactions entre les différents acteurs (FD, tiers, unité, SLPPT) n’étaient pas systématiques et ne se déroulait pas selon la procédure SACO, l’unité, de sa propre initiative, a désigné 5 membres du Pers dédiés à la coordination des chantiers. Depuis lors, le SLPPT 10 et l’unité sont habituellement mieux informés des chantiers temporaires et mobile (CTM) et des travaux avec les tiers planifiés au sein du Qu. |
| I.7 Risques psycho-sociaux au travail | - Le rapport annuel de 2022 du SLPPT 10 présente en annexe les statistiques relatives aux risques psycho-sociaux pour l’entièreté du plateau, et non par unités. En l’état, ces chiffres ne sont pas exploitables par le Base CO. - Aucune analyse générale ni spécifique des risques psycho-sociaux n’a encore été réalisée au niveau de l’unité. - L’existence du registre des faits commis par les tiers n’est pas connue par le Pers de l’unité. - Points positifs : - les mesures préventives prises au niveau de l’unité sont évaluées (au moins une fois l’an) en concertation avec le CPAP ; - les membres du Pers peuvent faire appel à plusieurs personnes de confiance (PC) ; |
| I.8 Installations et équipements de travail, EPI, EPC et vêtements de travail | - Points positifs : - l’unité dispose d’une liste à jour des équipements de travail ; - une procédure de nettoyage des vêtements de travail est prévue au sein de l’unité. |

Deuxième Chapitre : INSPECTION TECHNIQUE

- Lieu de travail visité :  bâtiment B10

Première section : LIEU DE TRAVAIL

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.a.1 Risques de chutes, trébuchement, chutes d’objet, coupures etc. | - Entre le hangar et l’entrée des vestiaires se trouve une marche dépourvue de marquage attirant l’attention sur le risque de trébuchement. - Dans le local batterie se trouve un extincteur CO2 posé à même le sol et non arrimé au mur. |
| II.a.2 Mesures pour prévenir l’incendie et les explosions | - Pas de remarque. |
| II.a.3 Moyens de secours et de lutte contre l’incendie | - Pas de remarque. |
| II.a.4 Signalisation de sécurité | - Les pictogrammes indiquant la localisation des extincteurs sont manquants à plusieurs endroits. |
| II.a.5 Installations électriques | - Pas de remarque. |
| II.a.6 Locaux sanitaires, vestiaires etc. | - Les armoires dans les vestiaires ne sont pas toutes conformes aux prescriptions du Code sur le bien-être au travail (pas de moyens de ventilation). De plus, chaque membre du Pers exposé aux agents chimiques lors de l’exécution de son travail doit pouvoir bénéficier de deux armoires séparées (l’une dévolue aux tenues personnelles et l’autre aux vêtements de travail). - La fréquence d’entretien des vestiaires n’est pas quotidienne comme cela est requis pour les locaux sociaux. |

DEUXIÈME section : facteurs d’environnement et agents physiques

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.b.1 Facteurs d’environnement et autres agents physiques | - Pas de remarque. |
| II.b.2 Programme de gestion du bruit et des vibrations | - Pas de remarque. |

TROISIÈME section : protection contre les agents chimiques et cancérigènes

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.c.1 Gestion des produits dangereux | - Une analyse des risques relative aux produits utilisés lors de la procédure de dégraissage à la section hydraulique doit encore être réalisée (voir également remarques rubriques I.5 et II.d.4). - Présence dans la section hydraulique de flacons de « Skyrestore 307-1 gel » comportant le pictogramme SGH 08 et de numéro NSN 8030-01-466-4433 dont les étiquettes avec les instructions d’utilisation sont illisibles. - La fiche SDS du produit mentionné ci-dessus n’a pas pu être montrée. - Point positif : - Les mesures de prévention relative à l’utilisation spécifique du produit mentionné ci-dessus sont cependant bien connues du Pers de la section. |
| II.c.2 Gestion de l’amiante | - Non évaluée. |
| II.c.3 Surveillance de la santé du Pers de l’atelier visité | - Non évaluée. |

QUATRIÈME section : ÉQUIPEMENTs de travail

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.d.1 Appréciation des aspects de sécurité des machines et des outils | - Absence de protection collective (protège-forêt) tant sur la perceuse sur colonne « CONTIMAC CH18F » de numéro de série 586273 présente dans la section hydraulique que sur celle de la marque « IBARMA » type SV-32 de la section tôlerie. |
| II.d.2 Instruction écrites pour les machines | - Absence de fiche d’instruction de sécurité (FIS) pour les deux perceuses sur colonne précitées. |
| II.d.3 Engins de manutention et de levage | - Pas de remarque. |
| II.d.4 Conception des postes de travail | - Pour la section hydraulique, une nouvelle table à dégraisser (en circuit fermé) a été acquise, elle doit encore faire l’objet d’un avis du SLPPT 10 avant sa mise en service. |

CINQUIÈME section : ÉQUIPEMENTs de protection Individuels

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.e. Vêtement de travail et EPI | - Pas de remarque. |

SIXIÈME section : Risques spécifiques

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.f Secouristes et boîtes de secours | - Pas de remarque. |

- TROISIÈME chapitre : FACTEUR SITUATIONNEL

| III. Facteur situationnel | - Pas de remarque. |
| --- | --- |

Les inspecteurs,

| Aylin ALTAN, Ing. Attachée Inspection du Travail | Wim CASTELEIN, Dr Médecin Inspection du Travail ILE-L/M | Olivier HOUREZ, Ing. Conseiller Inspection du Travail ILE-L/T |
| --- | --- | --- |

Références (top)

- Code sur le Bien-être au travail

ILE – APG –ORG – 001 du 01 Aou 22

Com Tel du 23 Oct 23 entre Col Avi BEM KAMENSKY et AT2 ALTAN, Ing.

Mails des 23 et 25 Oct 23 entre Col Avi BEM KAMENSKY et AT2 ALTAN, Ing.

Note ILE 23-50189974 du 25 Oct 23