| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50229587 Datum: 19 Okt 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; DFBO. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 14 Okt 20 werd de rondgang in de sportinstallaties van de KMS, binnen en buiten, uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | KMS/DFBO – Sport |
| Blok | Pril |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Mevr VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DFBO | Sportmonitor | ADC HEINS | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Lokale afgevaardigde | Adjt CUVELIER | - |

- Aandachtspunten:

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

  - Het verslag van 06 Jun 2019 werd gebruikt om na te gaan of er nog “openstaande” opmerkingen zijn.

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - De AsPrev aangeduid bij DFBO, heeft voorafgaand aan deze rondgang het verslag 2019 opgevraagd om zich te vergewissen van enige openstaande mankementen.

  - De sportzaal wordt vaak gebruikt voor extra-sportieve organisaties bvb Bal KMS, ingangstesten, Korpsmaaltijden 2020, … Dit veroorzaakt bijkomende opdrachten voor personeel DSA doordat er steeds matten en ondermatten moeten worden uitgerold, tafels worden geplaatst, … Deze activiteiten doen de onbeschikbaarheid voor sportieve doeleinden en de kans op beschadiging enkel toenemen. De stockage van al het benodigde materiaal vormt eveneens een obstakel in de preventiewerking van bvb brandbestrijdingsmiddelen, evacuatiewegen.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2019 (EDT 19-XXXXXX) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 19SO01 ivm de losliggende stenen op de hindernispiste is een wederkerend probleem, 19SO05 ivm de fitnesszaal is ook nog lopende (zie Bijl B ter Info);

  - De opmaak van de nog resterende risico-analyses van punt 7 hieronder dient nog bekeken te worden.

- Stand van zaken risicoanalyses:

| Serie | Risicoanalyse MITS 16-00194330 van 06 Jun 16 | Stand van zaken 2017 | Stand van zaken 2018 | Stand van zaken 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | §6.d. – SOBANE-DEPARIS | Nog niet opgemaakt | APTI organiseert de DEPARIS-meeting, SLPPT 07 zal modereren | In planning, nog geen DEPARIS-vergadering georganiseerd |
| 2. | §7.d. - FTMA | Nog niet opgemaakt | Zou opgemaakt zijn, nog niet voorgelegd aan SLPPT 07 | Ok, opgemaakt door Lt LOGGHE, actie ligt bij SLPPT 07 voor advies en bespreken op een Tech vergadering |
| 3. | §7.e.- Zwemmen, Gevechtszwemmen, Hinderniszwemmen | Nog niet opgemaakt | Nog niet opgemaakt, Lt LOGGHE zou deze RA maken i.s.m. de verschillende verantwoordelijken | Ok, opgemaakt door Lt LOGGHE, actie ligt bij SLPPT 07 voor advies en bespreken op een Tech vergadering |
| 4. | §7.f. - Schermen | Nog niet opgemaakt |  | In opmaak |
| 5. | §7.g. - Spinning | Nog niet opgemaakt |  | In opmaak |
| 6. | §7.h. - Omnisport/squashzalen | Nog niet opgemaakt | Zou opgemaakt zijn, nog niet voorgelegd aan SLPPT 07 | In opmaak |

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20SP01 | Klimzaal: - Dossier voor vervanging van de dempende vloer is nog steeds lopende. - De bevestigingsbouten van de handgrepen moeten worden vastgedraaid. | - Stand van zaken van vervanging vloer nagaan. - Profiteren van de sluitingsperiode om de bouten vast te draaien. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-8 - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-4 |
| 20SP02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). - Nooduitgangen: een aantal nooduitgangen zijn onbruikbaar omwille van plaatsing meubilair. - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. Sommigen zijn onbruikbaar door gebrek aan onderhoud. | - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodverlichting te laten herstellen. - Vrijmaken van de nooduitgangen door overtollig materiaal te evacueren. - Contactname met BCU om de controle aan te vragen. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-11§2 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§2° |
| 20SP03 | Pictogrammen: op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn, zaken aanduiden die er niet meer zijn | Er wordt aangeraden om alle installaties te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20SP04 | EHBO koffers zijn vervallen. | Alle EHBO koffertjes onmiddellijk vervangen. | CODEX, Boek I, Titel 5 – Eerste hulp – Art I.5-4 |
| 20SP05 | Elektriciteit - In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. - In vestiaire 8 ontbreekt er een plaatje op de lichtknop wat het risico op electrocutie onnodig verhoogt. | - VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de lichtknop te laten herstellen. | CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 |
| 20SP06 | Eerste hulp Het redderslokaal beschikt niet langer over vaste telefoniemiddelen. | Hulpdiensten moeten kunnen verwittigd worden zonder netwerkproblemen van 4G op de kelderverdieping. Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de een vast telefoontoestel te laten installeren. | CODEX, Boek I, Titel 5 – Eerste hulp – Art I.5-5 §1 |
| 20SP07 | DOJO: In de DOJO zijn de matten versleten, tevens zijn er ook een aantal panelen beschadigd wat de risico’s op blessures doet toenemen. Zwembad: De startblokken zijn aan vervanging toe. Er treedt roestvorming op. | Dossier ter vervanging van de matten lanceren. Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de houten panelen te laten vervangen. Dossier ter vervanging van de startblokken lanceren. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-4 |

- Opmerkingen 2019:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 19SO01 | Hindernispiste: - Rond het parcours liggen sommige stenen los. Dit is niet echt een risicofactor voor het uitvoeren van de hindernispiste, mogelijks wel een probleem bij ‘natuurlijke omloop’ | Werkaanvraag via Fix my Campus |  |
| 19SO05 | Fitnesszaal: - Dossier voor uitbreiding van de zaal is lopende maar sommige elementen dienen voorbereid te worden | Uitvoeren van de overeengekomen acties: | Dossier Fitnesszaal |

| La Défense |  |  |  |  |  | EDT : 20-50229587 Date : 19/10/2020 Ann : 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; DFBO. |  |
| Objet : | Détection des risques par des visites sur le lieu de travail – Rapport d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. : | 1. |  | Code du bien-être au travail Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT : 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse : SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite des installations sportives, intérieures et extérieures, de l’ERM a été effectuée le 14 Oct 20 avec la représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à cette note.

- Il est demandé de donner autant que possible suite aux remarques formulées et de transmettre un rapport d'exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) en vue d'un suivi ultérieur lors de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales :

| OBJET | Détection des risques par des visites |
| --- | --- |
| Unité | ERM/DFBO – Sport |
| Bloc | Pril |
| Actions SLPPT 07 | Exécuter/accompagner une visite |

- Représentants d’office :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DFBO | Moniteur sportif | ADC HEINS | - |

- Représentants des travailleurs :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Délégué local | Adjt CUVELIER | - |

- Points d’attention :

  - Lors de cette visite, l’accent a surtout été mis sur les domaines suivants :

Livre III Lieux de travail ;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur ;

    - Signalisation de sécurité et de santé ;

  - Le rapport du 06 Jun 19 a été utilisé pour vérifier s'il y avait encore des remarques « non clôturées ».

- Remarques préalables :

  - Le conseiller en prévention aborde brièvement l’objectif de la tournée de visite dans un briefing et passe en revue les points d’attention ci-dessus.

  - Avant cette tournée de visite, l’AsPrev désigné auprès de la DFBO a demandé le rapport 2019 afin de s’assurer de quelques manquements non résolus.

  - La salle de sport est souvent utilisée pour des organisations extra-sportives, comme p. ex. le bal ERM, des tests d’entrée, des repas de corps 2020, etc. Cela entraîne des missions supplémentaires pour le personnel DSA étant donné qu'il faut toujours dérouler des tapis et sous-tapis, déplacer des tables, etc. Ces activités ne font qu’augmenter l'indisponibilité de la salle pour le sport et les risques de dommages. Le stockage de tout le matériel nécessaire constitue également un obstacle au fonctionnement de la prévention, p. ex. les moyens de lutte contre l’incendie, les voies d'évacuation.

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2019 (EDT 19-XXXXXX), on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - La remarque 19SO01 concernant des pierres détachées sur la piste d'obstacles est un problème récurrent. La remarque 19SO05 concernant la salle de fitness n’est pas clôturée non plus (voir Ann B pour info).

  - La rédaction des analyses de risques restantes du point 7 ci-dessous doit encore être examinée.

- Situation analyses de risques :

| Série | Analyse des risques MITS 16-00194330 du 06 Jun 16 | Situation 2017 | Situation 2018 | Situation 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | §6.d. – SOBANE-DEPARIS | Pas encore rédigée | APTI organise la réunion DEPARIS, SLPPT 07 assurera la modération | En planification, pas encore de réunion DEPARIS organisée. |
| 2. | §7.d. - FTMA | Pas encore rédigée | Aurait été rédigée, mais pas encore soumise au SLPPT 07 | OK, rédigée par le Lt LOGGHE, action requise du SLPPT 07 pour avis et concertation lors d'une réunion Tech |
| 3. | §7.e.- Natation, Natation de combat, Natation d'obstacles | Pas encore rédigée | Pas encore rédigée, le Lt LOGGHE rédigerait cette AR en collaboration avec les différents responsables | OK, rédigée par le Lt LOGGHE, action requise du SLPPT 07 pour avis et concertation lors d'une réunion Tech |
| 4. | §7.f. - Escrime | Pas encore rédigée |  | En cours d'élaboration |
| 5. | §7.g. - Spinning | Pas encore rédigée |  | En cours d'élaboration |
| 6. | §7.h. - Omnisport/salles de squash | Pas encore rédigée | Aurait été rédigée, mais pas encore soumise au SLPPT 07 | En cours d'élaboration |

- Remarques tournée de visite 2020 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 20SP01 | Salle d’escalade : - Le dossier pour le remplacement du sol amortissant est toujours en cours. - Les boulons de fixation des prises doivent encore être serrés. | - Vérifier l’avancement du remplacement du sol. - Profiter de la période de fermeture pour serrer les boulons. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -8 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -4 |
| 20SP02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours : des éclairages sont en alarme pour différentes raisons (batterie, ampoule, etc.) à chaque étage. - Sorties de secours : un certain nombre de sorties de secours sont inutilisables en raison du placement du mobilier. - Dévidoirs : n'ont pas été contrôlés. Certains sont inutilisables par manque d’entretien. | - Établir WO dans Fix My Campus pour faire réparer l’éclairage de secours. - Dégager les sorties de secours en évacuant le matériel excédentaire. - Prendre contact avec BCU pour demander le contrôle. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -33 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-11§2 - Code du bien-être au travail Livre IX, Titre 1 – Équipements de protection collective – Art IX.1-19§2° |
| 20SP03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, on trouve des pictogrammes obsolètes ou qui font référence à des choses qui ne sont plus là. | Il est conseillé de contrôler toutes les installations sur le plan de la signalisation de sécurité et d’actualiser la situation. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20SP04 | Les trousses de secours sont périmées. | Remplacer immédiatement toutes les trousses de secours. | Code du bien-être au travail Livre I, Titre 5 – Premiers secours – Art I.5-4 |
| 20SP05 | Électricité - Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. - Il manque une plaquette sur l'interrupteur dans le vestiaire 8, ce qui augmente inutilement le risque d’électrocution. | - Demander à VEOLIA de fermer les coffrets électriques. - Établir WO dans Fix My Campus pour faire réparer l’interrupteur. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 |
| 20SP06 | Premiers secours Le local des maîtres-nageurs ne dispose plus de moyens de téléphonie fixe. | Les services de secours doivent pouvoir être avertis sans problèmes de réseau 4G au sous-sol. Établir WO dans Fix My Campus pour faire installer un téléphone fixe. | Code du bien-être au travail Livre I, Titre 5 – Premiers secours – Art I.5-5 §1 |
| 20SP07 | Dojo : Dans le dojo, les tapis sont usés et un certain nombre de panneaux sont endommagés, ce qui augmente les risques de blessures. Piscine : Les blocs de départ devraient être remplacés. Ils présentent une formation de rouille. | Lancer un dossier pour le remplacement des tapis. Établir WO dans Fix My Campus pour faire remplacer les panneaux en bois. Lancer un dossier pour le remplacement des blocs de départ. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -4 |

- Remarques 2019 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 19SO01 | Piste d'obstacles : - Certaines pierres sont détachées le long du parcours. Ceci n’est pas vraiment un facteur de risque pour la piste d'obstacles, mais pourrait constituer un problème pour le « parcours naturel ». | WO via Fix My Campus. |  |
| 19SO05 | Salle de fitness : - Le dossier pour le développement de la salle est en cours mais certains éléments doivent être préparés. | Effectuer les actions convenues : | Dossier salle de fitness |